NÁVOD
NÁDRŽ / ŽUMPA (pro obetonování)

Popis výrobku

Jedná se o plastovou vodotěsnou nádobu, která zaručuje nepropustnost a vodotěsnost. Konstrukce nádrže je provedena v souladu se specifikací MOS/AČE/ČAO 101.

ZPŮSOB ULOŽENÍ

Nádrže se ukládají do předem připraveného stavebního prostoru (mimo komunikační trasy), který je o min. 200mm větší než vnější rozměry nádrže.

Před spuštěním nádrže do výkopu, protáhněte otvory v žebrech nádrže betonářskou ocel.

Usaďte nádrž na připravené dno výkopu (železobetonová deska). Připojte potrubí. Strop nádrže vzepřete dřevěným bedněním. Začněte obsypávat plášť nádrže betonem. Dbejte na to, abyste plášť obsypávali postupně a rovnoměrně.  Nádrž postupně napouštějte vodou, tak aby hladina vody byla 300mm nad úrovní betonového obsypu. Místo napouštění vodou můžete stěny rozepřít bedněním. Minimální síla betonového prstence je 150mm. Zabetonujte strop nádrže. Sílu a armování roznášecí desky volte dle max. možného zatížení nádrže.

Po zatuhnutí betonu odstraňte z nádrže vzpěry a bednění, případně odčerpejte vodu.

Minimální Jakost betonu je dle ČSN P ENV 13670-1 frakce 16 –22 mm.

Tento způsob uložení je možný pouze tehdy, pokud není prokázán výskyt spodní vody (a to ani sezónní), na úrovni nádrže. Realizaci nádrže odolné proti spodní vodě konzultujte s výrobcem.

Manipulace

Nádrže jsou přepravovány vcelku. Nízká hmotnost výrobku umožňuje snadnou manipulaci při jeho ukládání. Manipulace je dána velikostí nádrže.

Při použití zdvihací techniky je třeba postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy.

OBSAH DODÁVKY

Součástí dodávky od výrobce je:  nádrž, pochozí poklop,  prohlášení o shodě, návod

čištění a údržba

Doporučujeme jednou za rok provést revizi nádrže. Popř. vodním proudem rozvířit usazené kaly 
a ty následně odčerpat. Prohlédnout neporušenost víka.

Je výslovně zakázáno vstupovat do prostor nádrže!

SERVIS

Servis a náhradní díly zajišťuje výrobce. Při likvidaci nádrže postupujte v souladu s platnými zákony pro likvidaci výrobků z polypropylenu.

Záruky

Na uvedený výrobek je vydáno prohlášení o shodě dle nař. vlády č. 163/2002Sb. na němž se podílela AO 211.

Výrobce neručí za vady vzniklé nesprávnou manipulací s výrobkem při nakládání, vykládání, dopravě 
a usazení do stavebního prostoru.

PLASTY FRANK s.r.o.

Hlavní 420, 252 07 Štěchovice

IČ: 48950823, DIČ: CZ48950823

provozovna:

U Jízdárny 1970, 250 01 Brandýs nad Labem

Provozní doba Po-Pá 7:00-15:00

www.plastyfrank.cz, frank@plastyfrank.cz, Tel: 603 188 281